автоматическая линия сращивания

ЛСБ 005

Великий Новгород

2017г.

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ	3

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	5

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА	6

6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	15

7. СИСТЕМА СМАЗКИ	18

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	19

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	21

10.ПОРЯДОК РАБОТЫ	23

11.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	25

12. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	26

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ	28

14. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	29

15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	30

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компоновка линии

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Общий вид пресса

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Схема электрическая принципиальная пресса

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Схема пневматическая принципиальная

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после выпуска в свет данного руководства, а так же изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Настоящее руководство по эксплуатации ЛСБ 005.00.00.00 РЭ (далее РЭ), объединенное с паспортом, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики автоматической линии сращивания.

Документ позволяет ознакомиться с конструкцией, принципом работы оборудования и его составных частей, а также содержит указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации оборудования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим РЭ.

В случае передачи линии на другое предприятие, настоящий документ передается вместе с ней.

К работе на линии допускается персонал, прошедший подготовку и сдавший техминимум.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

1.1 Автоматическая линия сращивания ЛСБ 005 (код ОКП 383860) предназначена для прессования бруса определенного размера из брусковых заготовок. Рабочий цикл осуществляется полностью автоматически. Линия снабжена двухканальным прессом: в одном канале осуществляется набор заготовок, в то время как в другом - прессование. Линия может комплектоваться одним фрезерным станком или двумя (ЛСБ 005-01).

1.2 Область применения – деревообрабатывающее производство.

1.3 Заготовки должны соответствовать требованиям ГОСТ 24454 и ГОСТ 8486 «Пиломатериалы хвойных пород», ГОСТ 2695 «Пиломатериалы лиственных пород», ГОСТ 7307 «Припуски на механическую обработку». Качество древесины хвойных пород - не ниже 3 сорта, лиственных – не ниже 2 сорта.

Качество склеенного бруса зависит от качества заготовок. Склеиваемые между собой заготовки не должны отличаться по влажности более чем на 6%. В зоне соединения не допускаются сучки диаметром более 5 мм. Отклонение от параллельности пластей заготовки не более 0,2 мм на 200 мм длины.

- вязкость клея не менее 13000 мПа·с:

- плотность не менее 1,3 г/см3.

ВНИМАНИЕ! Клеенаносящее устройство проверено на клеях фирм Kiilto, Dynea, AkzoNobel. На клеях других фирм требуется проверка работоспособности.

1.4 Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150.

1.5 Линия соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.026.0-93 и ГОСТ Р МЭК 60204-1-99. Изделие имеет сертификат соответствия № РОСС RU.АВ93.

1.7 Срок службы линии – 6 лет.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики линии  ЛСБ 005 приведены в таблице 1.

2.2 Отклонение от прямолинейности склеенного бруса не более 1 мм на длине 1000 мм.

Таблица 1

| Наименование параметров | ЛСБ 005-3200 | ЛСБ 005-4500 | ЛСБ 005-6000 | ЛСБ 005-01-3200 | ЛСБ 005-01-4500 | ЛСБ 005-01-6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная длина спрессованного бруса, мм | 3300 | 4600 | 6100 | 3300 | 4600 | 6100 |
| Наружный диаметр отрезной пилы, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Посадочный диаметр пилы, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Скорость вращения шпинделя пилы, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Максимальное давление прессования, кгс/см2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Производительность*, циклов/мин | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 |
| Высота заготовки, мм | 20..80 | 20..80 | 20..80 | 20..80 | 20..80 | 20..80 |
| Ширина заготовки, мм | 40..200 | 40..200 | 40..200 | 40..200 | 40..200 | 40..200 |
| Максимальная площадь сечения бруса, см2 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Длина заготовки, мм | 250..1200 | 250..1200 | 250..1200 | 250..1200 | 250..1200 | 250..1200 |
| Максимальное потребление воздуха, м3/ч | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 23 | 23 | 23 |
| Максимальная мощность, кВт | 40 | 40 | 40 | 68 | 68 | 68 |
| Рабочее давление воздуха, кгс/см2 | 4...6 | 4...6 | 4...6 | 4...6 | 4...6 | 4...6 |
| Габаритные размеры, L  B  H, мм | 8900х3000х 1600 | 10200х3000х 1600 | 11700х3000х 1600 | 8900х4800х 1600 | 10200х4800х 1600 | 11700х4800х 1600 |
| Масса пресса, кг | 1300 | 1600 | 2100 | 1300 | 1600 | 2100 |
| Масса модуля подачи, нетто (брутто), кг | 230(305) | 230(305) | 230(305) | 230(305) | 230(305) | 230(305) |
| Масса модуля предварительного сращивания, нетто (брутто), кг | 440(500) | 440(500) | 440(500) | 440(500) | 440(500) | 440(500) |
| Масса разгрузочного стола, нетто (брутто), кг | 270(425) | 270(425) | 270(425) | 270(425) | 270(425) | 270(425) |

* Производительность указана для заготовок хвойных пород сечением 100х30 мм средней длиной 400 мм, при использовании двузубых фрез и ручного поворотного стола.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

| Наименование | Обозначение |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок прессования бруса | СПБ 005 |  | 1 |  |
| Модуль подачи | МП 002 |  | 1 |  |
| Модуль предварительного сращивания | МПС 004 |  | 1 |  |
| Стол разгрузочный | СР 004 |  | 1 |  |
| Станок фрезерования минишипа | СФШ 009 |  | 1 |  |
| Станок фрезерования минишипа | СФШ 009-01 |  | 1* |  |
| Транспортер роликовый | ТР 001 |  | 1* |  |
| Стол поворотный | СП 02 |  | 1 |  |
| Транспортер накопительный** | ТН 01 |  | 1 |  |
| Насосная станция |  |  | 1 |  |
| Инструмент и принадлежности |  |  |  |  |
| Пила | LU 02M 400 Z60 HM |  | 1 | d=30 |
| Упор | 1-1 |  | 1 | 15x30 |
| Упор | 2-1 |  | 1 | 18x45 |
| Упор | 3-1 |  | 1 | 35x45 |
| Упор | 4-1 |  | 1 | 45x70 |
| Документация |  |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации ЛСБ 005 |  | ЛСБ 005.00.00.00 РЭ | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации СФШ 009 |  | СФШ 09.00.00.00 РЭ | 1 |  |
| Инструкция частотного преобразователя |  | - | 1 |  |

Примечание: Номенклатура и количество поставляемого режущего инструмента и принадлежностей в отдельных случаях может определяться согласно Договору поставки.

* Для ЛСБ 005-01.    **Опция взамен ТР 001

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Необходимо соблюдать все общие правила техники безопасности при работе на деревообрабатывающих станках. К работе на линии допускается только обученный персонал, сдавший техминимум и ознакомившийся с инструкцией по технике безопасности Проверку технического состояния оборудования производить контрольно-измерительными приборами в соответствии с руководством по эксплуатации на эти приборы.

Подключение к питающей сети, ремонт и наладку электрооборудования должны выполнять лица не моложе 18 лет и имеющие квалификационную группу не ниже III.

Проверку, обслуживание и ремонт оборудования производить только при отключенном напряжении.

Оборудование соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.026.0-93 и ГОСТ Р МЭК 60204-1-99.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать к работе лиц без специального разрешения мастера или лица, его заменяющего;

- держать на станке посторонние предметы и инструмент;

- использовать для чистки оборудования сжатый воздух;

- работать тупым режущим инструментом;

- открывать крышки ограждений до полной остановки режущего инструмента;

- оставлять оборудование включенным без присмотра;

- держать руки в зоне работы режущего инструмента и прижимов;

- работать на линии при давлении пневмосистемы свыше 6 кгс/см2;

- производить чистку и уборку линии при включенном электропитании;

- работать при снятых ограждениях или кожухах;

- работать без индивидуальных средств защиты органов слуха.

4.2 Перед началом работы на линии необходимо:

- проверить целостность заземления;

- проверить надежность закрепления режущего инструмента;

- проверить надежность ограждений и кожухов;

- убрать посторонние предметы.

Оборудование должно быть подсоединено к системе цеховой вентиляции с объемом отсасываемого воздуха не менее 1200 м3/час (параметры присоединения станка СФШ 009 см. в руководстве по эксплуатации на него).

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА

5.1 Общая компоновка линии показана в Приложении 1. В состав линии входят: пресс СПБ 005 с модулем подачи МП 001, модуль предварительного сращивания МПС 002, стол разгрузочный СР 002, станок фрезерования минишипа СФШ 009 с поворотным столом.

5.1.1 Каркас пресса [1] (Приложение 2)  представляет собой сварную конструкцию из труб прямоугольного сечения. На каркасе устанавливаются все основные механизмы.

5.1.2 Узел отрезной пилы [3] состоит из шпинделя [15] и механизма подъема [16].  Вращение передается от шкива электродвигателя [17], а рабочий ход пилы осуществляется с помощью пневмоцилиндра.

5.1.3 Гидроцилиндр сжатия заготовок [5] - стандартной конструкции и питается от гидростанции [12].

5.1.4 Толкатель [6] выполнен из трубы прямоугольного сечения и приводится в движение от пневмоцилиндра [18] через реечную передачу и карданный вал. Для настройки канала набора на ширину заготовки служит регулируемый упор [20], приводимый в движение рукояткой [21].

5.1.5 Ограничитель [7] приводится в движение от пневмоцилиндров [22]. Пневмоцилиндры кинематически не связаны, поэтому синхронность их работы достигается тщательной регулировкой скорости перемещения штоков. На балке ограничителя устанавливается датчик конца набора [28], положение которого определяет длину предварительно набираемого бруса. В качестве опции в средней части балки может быть установлен датчик резки пополам. Он позволяет получать за один цикл 2 бруса общей длиной в пределах максимальной длины бруса, заданной в технических характеристиках соответствующей модели линии (например, на ЛСБ 005-6000 при выставленном датчике конца набора на длину 6 м и выставленном датчике резки пополам посередине этой длины за один цикл получаются 2 бруса по 3 м каждый). Для регулировки датчика резки пополам необходимо ослабить болт М10 и перемещать датчик по направляющей, после чего болт затянуть.

5.1.6 Прижим боковой [8] по конструкции и принципу действия аналогичен толкателю [5]. Приводится в действие пневмоцилиндрами [23], регулировки не имеет.

5.1.7 Прижим верхний [9] по конструкции и принципу действия аналогичен ограничителю [7]. Приводится в действие пневмоцилиндрами [24]. На прижиме имеются упорные винты [45] (кроме ЛСБ 005-3200), которые вывинчиваются на длину, равную высоте прессуемого бруса, если длина прессуемого бруса меньше расстояния от прижима гидроцилиндра до соответствующего упорного винта.

Для прессования короткого бруса на прижиме устанавливается упор, типоразмер которого выбирается из условия, что размеры сечения упора должны быть меньше размеров сечения бруса. Упор крепится болтами через отверстия в балке прижима.

5.1.8 Упор [10] приводится в движение пневмоцилиндрами [25]. Направляющими с одной стороны служит каркас станка, с другой - кронштейны.

5.1.9 Модуль подачи (Рисунок 1) имеет каркас [60], сварной конструкции. Рябуха [62] имеет возможность подниматься и опускаться, качаясь на оси [71], под действием пневмоцилиндра [66]. Ролик рябухи имеет привод от мотор-редуктора [61] и вместе с роликом [69] обеспечивает подачу набранного бруса в пресс. Ширина канала определяется положением регулируемой направляющей планки [65] относительно неподвижной планки [64]. Фиксация положения планки [65] осуществляется рукоятками [68]. Прижим с пневмоцилиндром [63] служит для притормаживания заготовок (для плотной состыковки) и предотвращает возможное подпрыгивание заготовки после прохождения под рябухой. Усилие прижима настраивается регулятором давления [67]. Модуль устанавливается на регулируемых по высоте опорах [70].

Рисунок 1. Модуль подачи

5.1.10 Модуль предварительного сращивания (Рисунок 2) имеет сварной каркас [81], на котором смонтированы ленточный [80] и цепной [93] транспортеры. Ленточный транспортер имеет привод от мотор-редуктора [83], цепной – от электродвигателя [82]. Натяжение ленты транспортера регулируется винтами [88], натяжение цепи – положением звездочки [91]. Высота и ширина канала определяется положением роликовых направляющих [84] и [86] соответственно. Их положение фиксируется рукоятками [85]  и [87] соответственно. Для регулировки положения роликовых направляющих необходимо поместить заготовку в канал набора, прижав ее к цепи и выставить направляющие так чтобы натяг роликов, упертых в заготовку, был 5-10 мм. На модуле предварительного сращивания расположен общий для модуля подачи и разгрузочного стола электрошкаф [89]. Модуль устанавливается на регулируемых по высоте опорах [92].

Рисунок 2. Модуль предварительного сращивания

5.1.11 Стол разгрузочный (Рисунок 3) имеет сварной каркас [100], на котором смонтирован ленточный транспортер [101] с приводом от мотор-редуктора [114]. Натяжение ленты транспортера обеспечивается регулировкой положения валика при помощи винтов [108]. Скидыватель [102] приводится в действие, скользя по направляющим [103], от мотор-редуктора [104] по средствам цепной передачи, закрытой кожухом [105]. Щетка [110] надетая на ось мотор-редуктора [106] служит для поочередного скидывания заготовок с разгрузочного стола на МПС. Ее вертикальное положение в зависимости от высоты пакета заготовок, поступающего на стол, регулируется рукояткой [107].

Рисунок 3. Стол разгрузочный

Рисунок 4. Пульт управления прессом

5.2 Органами управления являются пульт [14] (Приложение 2) пресса и пульт [112] (Рисунок 3) разгрузочного стола. Пульт управления пресса (Рисунок 4) предназначен для включения, отключения и наладки пресса. На лицевую панель выведены:

- дисплей [1];

- клавиатура [2];

– аварийная кнопка «СТОП» [3];

– кнопка «СТОП» [4];

– кнопка «ПУСК» [5];

Пульт разгрузочного стола (Рисунок 5) предназначен для включения и выключения модуля подачи, МПС и разгрузочного стола. При нажатии на кнопку «ПУСК» запускается программа. Кнопка «КОНВЕЙЕР» необходима в конце работы для подачи оставшихся в канале набора заготовок в пресс. Кнопка «СТОП» служит для выключения оборудования, а также для аварийной остановки.

При поставке в составе линии транспортера накопительного ТН 01 на нем имеется пульт аналогичный пульту стола разгрузочного (Рисунок 5). Кнопка «КОНВЕЙЕР» служит для подачи подготовленного пакета заготовок на фрезер.

Рисунок 5

5.3 Описание схемы пневматической (см. Приложение 5).

Сжатый воздух из магистрали подается на блок подготовки сжатого воздуха А1, состоящий из фильтра-влагоотделителя, редуктора и манометра.

С выхода блока воздух под давлением  подается на пневмораспределители Р1, Р2, Р3… и реле давления РД1, настроенное на 4 кгс/см2. При меньшем давлении воздуха это реле выключает электропитание системы управления. Из пневмораспределителей сжатый воздух подается в пневмоцилиндры Ц1, Ц2, Ц3…

Для регулирования скорости перемещения штоков пневмоцилиндров служат дроссели с обратным клапаном ДР1, ДР2, ДР3.… При подаче в цилиндр воздух проходит через обратный клапан, не встречая сопротивления, а при выходе из цилиндра - через дроссель, за счет чего скорость воздушного потока изменяется, изменяя скорость перемещения штока.

Для безударного останова штоков в пневмоцилиндрах установлены регулировочные винты, расположенные рядом с отверстиями для подвода воздуха.

Приводы П6, П8 и П9 состоят из параллельно подключенных, независимо перемещающихся цилиндров, поэтому синхронность их работы достигается регулированием соответствующих дросселей.

5.4 Описание схемы гидравлической (см. Рисунок 6).

Прессование бруса производится гидроцилиндром Ц1, подключенным к гидрораспределителю Р.

Электродвигатель ЭМ насоса Н работает постоянно, электромагниты гидрораспределителя ЭМ1 и ЭМ2 обесточены, масло через фильтр Ф из насоса Н и гидрораспределитель Р перетекает обратно в бак. При рабочем ходе включается электромагнит гидрораспределителя ЭМ1 и масло подается в левую полость гидроцилиндра. При прессовании давление масла в этой полости возрастает до определенной величины, при которой замыкаются контакты реле давления РД1, что является сигналом для системы управления на включение задержки времени, после которой обесточивается электромагнит ЭМ1, включается электромагнит ЭМ2 и масло подается в правую полость гидроцилиндра для возврата в исходное положение.

Рисунок 6 – Схема гидравлическая принципиальная

При диаметре поршня 110 мм необходимое давление можно определить по формуле:

Р=(1,2  В  Н)/95  кгс/см2,

где: В – ширина заготовки в мм, Н – высота заготовки в мм, 1,2 кгс/мм2 – удельное давление, рекомендуемое при прессовании из расчета длины шипа 10 мм согласно ГОСТ 19414-90 (для шипа длиной 15 мм – 1,1 кгс/мм2 , для шипа длиной 20 мм – 1,0 кгс/мм2 ). При прессовании пиломатериалов из твердых лиственных пород (дуб, бук) давление увеличивают не более чем на 20%. Величину давления также можно определить по диаграмме (рисунок 7). Практически давление прессования может быть меньше из-за особенностей физико-механических свойств конкретного материала. Необходимую величину давления можно определить путем пробных испытаний: она не должна превышать значения, при котором происходит разрушение или коробление стыка между прессуемыми заготовками, и не меньше значения, при котором спрессованные без клея заготовки не образуют прочного соединения.

Рисунок 7

5.5 Описание работы.

После нажатия кнопок «ПУСК» пультов на прессе и на разгрузочном столе происходит инициализация механизмов линии; включается электродвигатель пилы на прессе; прижимы в верхнем положении, боковой ограничитель опущен, пила в нижнем положении; скидыватель разгрузочного стола устанавливается в исходное положение.

По готовности станка СФШ 009 выдать заготовки и готовности пресса принять состыкованные заготовки запускается на 3 сек  ленточный транспортер разгрузочного стола. Пакет заготовок со станка СФШ 009 подается на транспортер разгрузочного стола, который перемещает его до упора. Далее запускаются скидыватель, ленточный и цепной транспортеры модуля сращивания, вертушка. Скидыватель сталкивает заготовки, а вращающаяся щетка опрокидывает их на транспортер модуля предварительного сращивания. Модуль предварительного сращивания подает набираемый брус в модуль подачи. Когда заготовки проходят по каналу набора модуля предварительного сращивания включается поджим заготовки на модуле  подачи, опускаются рябухи и запускаются двигатели рябух.

Рябухи модуля подачи перемещают заготовки в канал набора пресса. Заготовки заходят под колесо( курвиметр) энкодера ,установленного на станине пресса .Энкодер отсчитывает 500 мм происходит подторцовка и автоматическое удаление подторцовочного фрагмента Канал заполняется заготовками до набора необходимой длины установленной на дисплее пульта.

Рябухи останавливаются, кожух пилы опускается, прижимая последнюю заготовку, пила поднимается, разрезая ее. Далее канал заполняется заготовками до длины второго и т.д. резов набора. Ламель за один раз может быть разрезана не более чем на 4 заготовки причем суммарная длина должна быть не более максимальной длины канала прессования. .Если требуется меньшее количество резов то после последней длины на дисплее пресса выставляется нулевое значение.  Рябухи останавливаются, кожух пилы опускается, пила поднимается, разрезая последнюю заготовку.

Затем поднимается ограничитель, толкатель [6] сдвигает заготовки под верхний прижим, возвращается назад, ограничитель опускается – станок готов к набору следующих заготовок.              Если заготовки наезжают на аварийный датчик конца набора [28], то заготовка так же переводится в канал прессования, прессуется и пресс останавливается на дисплее высвечивается надпись « ПРОВЕРЬ ДЛИНУ ПРЕССОВАНИЯ»

Далее набор и прессование бруса происходит параллельно. Упор [10] поднимается, боковой и верхний прижимы сжимают заготовки сбоку и сверху, а гидроцилиндр [5] -  в продольном направлении. После прессования упор опускается, а боковой прижим [8] сталкивает готовый брус на склиз.

Для линии ЛСБ 005-01 (с двумя фрезерами) алгоритм работы отличается только работой фрезерных станков. Заготовки загружаются в первый фрезер и нажимается кнопка «ЦИКЛ». Происходит нарезка шипов с одной стороны пакета. Затем заготовки передаются непосредственно с первого фрезера на второй, где происходит нарезка шипов на второй стороне пакета заготовок и наносится клей.

6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

6.1 Электрооборудование предназначено для контроля за состоянием датчиков положения основных узлов и управления приводами линии.

6.2 Схема электрическая принципиальная (см. Приложение 3 и 4) предусматривает автоматический режим работы и режим наладки.

Степень защиты электрооборудования не ниже IP54 согласно ГОСТ 14254 и ГОСТ 14255.

6.3 Краткая техническая характеристика электрооборудования:

6.3.1 Максимальная потребляемая мощность линии - не более 40 кВт.

6.3.2 Силовая цепь – пятипроводная трехфазная ~ 50 Гц, 380 В.

6.4 В состав электрооборудования линии входят электродвигатели, электрошкафы и пульты управления.

6.5 Указания по монтажу и техническому обслуживанию.

6.5.1 Подключение и заземление электрооборудования производить согласно схеме электрической принципиальной (Приложения 3 и 4) и ГОСТ Р 50571.2-94. Подключить колодки ХТ1 электрошкафов оборудования к электросети, проверить соответствие напряжения сети и электрооборудования, сечение жил подводящего кабеля. Болты заземления соединить проводником РЕ с контуром заземления цеха.

6.5.2 Электрооборудование разрешается ставить под напряжение только после 12-часовой выдержки в сухом отапливаемом помещении.

6.5.3 Осмотр электроаппаратуры производить не реже 1 раза в месяц. Не реже 1 раза в год производить внешний осмотр и измерение сопротивления защитного заземления.

6.6 Описание работы электрооборудования пресса.

Пульт  управления  (Рисунок 4) предназначен для:

- включения пресса;

- запуска программы  (режим  «АВТОМАТ»);

- обеспечения  работы  режимов  «РУЧНОЕ - АВТОМАТ»;

- индикации  сообщений о состоянии станка;

- обеспечения  работы  режима  «СТОП».

Пресс включается вводным выключателем, расположенным на боковой стенке электрошкафа. После включения проводится загрузка уставок для всех механизмов из энергонезависимой памяти контроллера, и все механизмы приводятся в исходное состояние. Затем через 3 сек. на индикатор выводится сообщение  «СТОП». В режиме «СТОП» проводится переключение режимов работы при помощи клавиатуры панели пульта. Из режима «СТОП» можно войти в режим уставок.

Управление и изменение параметров осуществляется с клавиатуры в соответствии с надписями на дисплее, поясняющими назначение кнопок клавиатуры.

Для  блокировки  включения  силовой  части  схемы  при  давлении  воздуха  менее  3,5 кгс/см2 используется  реле  давления  SР1.

После выдачи сообщения об ошибке необходимо перейти в режим «СТОП», нажав кнопку «СТОП», и скорректировать либо значение уставки, либо скорость механизма. Для продолжения прерванного цикла нужно нажать кнопку «ПУСК». Станок автоматически возвращается в прерванную фазу цикла.В автоматическом режиме ведется подсчет количества циклов. Количество циклов выводится на индикатор при нажатии на кнопку [2] (Рисунок 4).

В ручном режиме после нажатия кнопки «ПУСК», запускаются электродвигатели пилы и гидростанции, а клавиши клавиатуры обеспечивают возможность включения пневмоприводов независимо от контроллера для проверки функционирования механизмов пресса.

Пневмораспределители YA1-YA8 управляют  работой  пневмоцилиндров  в  соответствии  с поданными  на  них  сигналами. Напряжение  управления (24 В) подается   с  контроллера.

Блок  питания А2  выполнен  по  стандартной  схеме.  Контроллер  поставляется  с  записанной  в  нем  управляющей  программой.  Электромагнитные катушки YA10 и YA11  служат  для  управления  гидроцилиндром.

В линии применены герконовые датчики фирмы со встроенными светодиодами. Они установлены непосредственно на пневмоцилиндрах и сигнализируют о положении поршня.  Для обеспечения  электробезопасности  все  датчики, пневмоклапаны и  концевые выключатели питаются  напряжением  24 В.

6.7 Описание работы электрооборудования линии.

Все управление производится контроллером, который находится в электрошкафу. Контроллер анализирует сигналы датчиков, кнопок управления и управляет приводами модулей.

Линия предназначена для работы в автоматическом режиме.

После нажатия на кнопку «ПУСК» пульта управления (Рисунок 5) на разгрузочном столе происходит инициализация механизмов станка.  Скидыватель устанавливается в исходное положение.

По готовности станка СФШ 009 выдать заготовки и готовности пресса принять состыкованные заготовки запускается на 3 сек  ленточный транспортер разгрузочного стола. Далее запускаются скидыватель, ленточный и цепной транспортеры модуля сращивания, вертушка. Заготовки попадают в канал набора модуля предварительного сращивания и движутся по транспортеру в сторону пресса. Когда заготовки доходят до датчика наличия заготовки SQ5 включается клапан поджима заготовки YA2 ,опускаются рябухи клапаном YA3 и запускаются двигатели рябух M6 и M7. Заготовки подаются в пресс.

Когда заготовка попадает под датчик начала набора SQ1, скидыватель останавливается и запускается только после того, как заготовка уйдет из-под датчика. После того, как скидыватель дойдет до датчика конечного положения SQ4, он возвращается в исходное состояние до датчика начального положения SQ3. Транспортеры и рябухи останавливаются только тогда, когда заготовки уйдут из-под датчика середины набора SQ2. Далее ожидается готовность станка СФШ 009 выдать следующий пакет заготовок.

Для очистки канала набора от заготовок  при  завершении работы предназначена кнопка «КОНВЕЙЕР» пульта управления на разгрузочном столе. При нажатии на неё запускаются транспортеры модуля сращивания и рябухи. Заготовки выталкиваются в пресс. Кнопка «КОНВЕЙЕР» работает только тогда, когда пресс  готов принять заготовки.

Аварийной кнопкой-грибком «СТОП» на пульте управления  производится аварийное отключение всех механизмов и двигателей линии предварительного сращивания.

6.8 Блокировка и защита:

- линия не включится при давлении подведенного сжатого воздуха менее 3,5 кгс/см2. В этом случае на индикаторе пульта появляется сообщение  “ОТСУТСТВУЕТ  ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА”;

- контроль за всеми исполнительными механизмами осуществляется программным способом. При несоответствии времени перемещения исполнительного механизма заданному происходит останов пресса. Для приведения пресса к начальным установкам необходимо его обесточить и произвести повторное включение;

- линия не начинает работать, если пресс или станок СФШ 009 не готовы;

- при срабатывании защиты электродвигателей происходит останов программы и загорается сигнализация теплового реле.

6.9 Изменение рабочих параметров пресса.

Изменение времени прессования производится на пульте в режиме программирования. Значения задаются в секундах.

7. СИСТЕМА СМАЗКИ

7.1 Смазка в подшипники качения заложена при сборке и рассчитана на весь их срок службы.

7.2 Смазывание цепей привода МПС производится вручную 1 раз в три месяца смазкой «ЦИАТИМ-201» ГОСТ 6267-74.

7.3 Смазывание направляющих кожуха пилы, направляющей датчика конца набора пресса и направляющих ограничителя производится смазкой «ЦИАТИМ-201» ГОСТ 6267-74 при помощи установленных на них масленок [40] (Приложение 2).

7.4 Смазка направляющих бокового упора, оси рябух, пальцев пильного узла, направляющих скидывателя производится маслом «И-20А» ГОСТ 20799-75 по 3-4 капли на каждое сопряжение 1 раз в месяц.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортировка составных частей линии должна осуществляться в упакованном виде. Транспортировку допускается осуществлять всеми наземными видами транспорта. Упакованное изделие должно быть надежно закреплено в транспортном средстве так, чтобы исключить возможные перемещения при транспортировке. Условия транспортировки - по ГОСТ 23170. При погрузке и выгрузке оборудования не допускаются удары и рывки. Угол наклона при погрузке и выгрузке по наклонной плоскости - не более 15°. При погрузке и выгрузке следует руководствоваться рисунками 8, 9 и 10.

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

8.3 Хранение изделия осуществлять в упакованном виде в отапливаемых вентилируемых помещениях с температурой +5°..+40°С (категория 1 по ГОСТ 15150). Относительная влажность воздуха должна быть не более 80% при 25С.

8.4 Максимальный срок хранения без переконсервации – 6 месяцев.

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

9.1 Перед установкой рабочие столы пресса модуля подачи необходимо очистить от смазки ветошью, смоченной бензином или керосином.

ВНИМАНИЕ! При работе с легковоспламеняющимися веществами соблюдать правила пожарной безопасности.

9.2 К месту установки линии подвести (Приложение 1):

- электропитание от трехфазной пятипроводной сети переменного тока напряжением 380 В 38 В, частоты 50 1 Гц;

- сжатый воздух кл.8 по ГОСТ 17433-80 с давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2);

- вытяжную вентиляцию с  диаметром аспирации 100 мм и объемом отсасываемого воздуха 1200 м3/ч (параметры присоединения станка СФШ 009 см. в руководстве по эксплуатации на него).

9.3 Расставить оборудование, как показано в Приложении 1. Отрегулировать высоту стола разгрузочного, модуля предварительного сращивания, модуля подачи, стола поворотного и станка СФШ 009 при помощи опор, на которых они установлены, по высоте рабочей поверхности стола пресса. При этом оборудование должно устанавливаться по уровню и отклонение от горизонтальности не должно превышать 2 мм на 1000 мм длины. После регулировки подтянуть контргайки опор. Разгрузочный стол должен выставляться так, чтобы его рабочая поверхность была выше транспортерной ленты МПС на 15..20 мм, а зазор между планкой [7] (Рисунок 13) и краем транспортерной ленты МПС был около 5 мм.

9.4 Соединить составные части оборудования при помощи кронштейнов [1], [2] и [3] как показано в Приложении 1. Подсоединить к прессу рычаги склизов [34], пульт управления [14] при помощи кронштейна [43] (см. Приложение 2) Присоединить рукава насосной станции к гидроцилиндру пресса согласно схеме гидравлической (Рисунок 6).

9.5 Подключение электрооборудования произвести согласно схеме (см. Рисунок 11). Кабели между отдельными частями оборудования, лежащие на полу, закрыть металлическими коробами.

9.6 Подключение к электросети и заземление проводить согласно пункту 6.5.1.

9.7 Подключить оборудование к цеховой пневмосети [Б]  и системе аспирации [В] (Приложение 1).

9.8 Включить оборудование, обратив особое внимание на направление вращения электродвигателей, которое должно совпадать с указанным на  кожухах.

Рисунок 11

9.9 Для линии ЛСБ 005-01 компоновка указана на рисунке 12.

Рисунок 12

10.ПОРЯДОК РАБОТЫ

10.1 Подготовка к работе и настройка.

10.1.1 Проверить крепление пилы и натяжение ремней.

10.1.2 Отрегулировать ширину канала на модуле подачи (пункт 5.1.9).

10.1.3 Ширину канала в зоне набора заготовок на прессе отрегулировать с помощью рукоятки [21], предварительно нажав рычаг [27].

10.1.4 Установить упор на верхнем прижиме, исходя из требуемой длины(суммы набранных длин) прессуемого бруса  .Длина (длины) выставляются на дисплее пресса. Выставить аварийный датчик конца набора [28] на уровне установленного упора

10.1.5 Отрегулировать вертикальное положение вертушки и тормоза на разгрузочном столе (пункт 5.1.11). Для этого необходимо поставить заготовку на разгрузочный стол так, чтобы край заготовки совпадал с краем  планки [7] (Рисунок 13). Вертушка должна быть опущена на 4..6 мм ниже заготовки. Флажок [2] тормоза в нижнем положении должен быть ниже заготовки на 4..6 мм и перекрывать заготовку на 5..10 мм. Для настройки горизонтального положения флажка его нужно переместить по пазу и зафиксировать винтом [3].

10.1.6 Отрегулировать ширину и высоту канала набора на модуле предварительного сращивания (пункт 5.1.10). Для этого нужно положить заготовку на транспортерную ленту (Рисунок 13). Ролики [4] должны быть ниже верхней плоскости заготовки на 5..8 мм, а ролики [5] выступать за боковую плоскость заготовки на 5..7 мм (для коротких заготовок небольшого сечения 3..5 мм). Зазор между верхней поверхностью заготовки и планкой [6] должен быть 5..7 мм.

Рисунок 13

ВНИМАНИЕ! Все работы по наладке оборудования производить при выключенном вводном выключателе в электрошкафах.

10.2 Включение.

10.2.1 Включить автоматические выключатели на электрошкафах. Включить электроприводы кнопками «ПУСК» на пультах. Отрегулировать давление, развиваемое насосной станцией, в соответствии с сечением заготовки (см. пункт 5.4), установить необходимое время прессования на блоке уставок (см. пункт 6.8), исходя из требований техпроцесса.  Для качественной склейки не рекомендуется устанавливать время прессования меньше 2 с.

10.2.2 Загрузить заготовками СФШ 009 и нажать на его пульте кнопку «ЦИКЛ». В случае поставки транспортера накопительного ТН 01 нажимается кнопка «КОНВЕЙЕР» на его пульте, а кнопка «ЦИКЛ на СФШ не используется.

10.2.3 Далее процесс сращивания и прессования бруса происходит автоматически при  подаче заготовок со станка СФШ 009.

10.3 Выключение.

10.3.1 Нажать кнопки «СТОП» на пультах пресса и разгрузочного стола.

10.3.2 Выключить вводные выключатели на электрошкафах.

11.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 4

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Двигатель привода пилы перегревается. | 1. Износ подшипников шпинделя. 2. Затупилась пила. | 1. Заменить подшипники. 2. Заточить или сменить пилу. |
| 2. Остановка пилы под нагрузкой. | Ослабли или износились клиновые ремни. | Натянуть или заменить ремни. |
| 3. Двигатели вращаются в обратную сторону. | Неправильно подключена питающая сеть к станку. | Произвести переключение двух фаз питающей сети. |
| 4. Сбой прессования. | - Боковой прижим находится не в исходном положении. - Неисправен геркон исходного положения. - Время возврата толкателя гидроцилиндра превысило установленную величину. - Толкатель гидроцилиндра находится не в исходном положении. | 1. Проверить работу механиз-ма выталкивания заготовки. 2. Заменить геркон. 3. Проверить работу насосной станции. 4. Проверить работу датчика [51] (Приложение 2) гидроцилиндра. |
| 5. При включении станка не загорается лампа EL1. | 1. Перегорел предохранитель FU1. 2. Сработал автоматический выключатель QF2. | 1. Заменить предохранитель. 2. Включить выключатель QF2. |
| 6. Сбой набора. | 1. Время пиления превысило установленную величину. 2. Неисправен геркон начального положения толкателя. | 1. Проверить работу пильного узла. Отрегулировать время подъема (опускания) пилы. 2. Заменить геркон. |

При появлении сбоя в работе программы необходимо нажать кнопку «СТОП», а затем кнопку «ЦИКЛ» на пульте пресса и удерживать ее не менее 3 сек. Рабочие органы вернутся в исходное положение.

12. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

12.1 Техническое обслуживание должно проводиться для поддержания оборудования в постоянной технической исправности и готовности к работе.

12.2 Оборудование должно эксплуатироваться при температуре от +1° до +35°С в сухом, отапливаемом и вентилируемом помещении. Относительная влажность воздуха должна быть не более 80% при 25°С.

12.3 При эксплуатации периодически следует производить заточку (если радиус округления режущей кромки более 0,2 мм) или по мере необходимости замену режущего инструмента. Качество обработки заготовки и долговечность работы пилы зависит от правильности установки инструмента. Планшайба и прижимная шайба пилы не должны иметь забоин, повышенного торцевого и радиального биения.

12.4 Для пневматической системы следует применять правильно подготовленный воздух с содержанием (согласно ГОСТ 14733-80) воды не более 16 мг/м3, масла - не более 800 мг/м3, твердых микрочастиц - не более 4 мг/м3 размером не более 40 мкм.

Ежесменно необходимо сливать конденсат, собирающийся в резервуаре фильтра. Для слива необходимо выкрутить конденсатоотвод и затем закрутить его обратно (Рисунок 14).

Рисунок 14

12.5 Не реже 1 раза в год производить замену фильтропатрона в блоке подготовки воздуха, для чего надо снять стакан фильтра, имеющий байонентное крепление.

12.6 Пневмоцилиндр обеспечивается изготовителем смазкой, которая позволяет ему работать на сжатом воздухе, как с маслом, так и без масла.

12.7 Ежесменно проверять натяжение цепей и при необходимости подтягивать.

12.8 Поверхность столов модуля подачи и пресса рекомендуется протирать ветошью, смоченной маслом «И-20А».

12.9 Ежедневно очищать поверхность столов, лент и рябухи от остатков клея и опилок.

12.10 Техническое обслуживание станка СФШ 009 и насосной станции производить согласно руководству по эксплуатации на них.

12.11 Периодически производить смазку узлов и деталей оборудования (см. раздел 7).

12.12 Техническое обслуживание электрооборудования производить согласно пункту 6.5.

12.13 Во избежание повышенного износа края транспортерной ленты следует периодически следить за тем, чтобы при вращении лента не смещалась к краю валика, в противном случае нужно отрегулировать положение валика парой винтов натяжного механизма (пункты 5.1.10 и 5.1.11).

12.14 При проведении технического обслуживания линии следует руководствоваться Таблицей 5 и вести учет выполненных работ по техобслуживанию по форме Таблицы 6.

Таблица 5 – Карта технического обслуживания

| Операция техобслуживания | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазывание направляющих кожуха пилы и направляющих ограничителя, направляющей датчика конца набора |  |  |  |  |  |
| Смазывание направляющих бокового упора, оси рябух, пальцев пильного узла, направляющей скидывателя |  |  |  |  |  |
| Смазывание цепи |  |  |  |  |  |
| Осмотр электроаппаратуры линии |  |  |  |  |  |
| Осмотр и измерение сопротивления заземления |  |  |  |  |  |
| Слив конденсата из блока подготовки воздуха |  |  |  |  |  |
| Замена фильтр-патрона |  |  |  |  |  |
| Очистка поверхности оборудования от опилок и остатков клея |  |  |  |  |  |
| Проверка натяжения цепи |  |  |  |  |  |
| Заточка режущего инструмента или его замена |  |  |  |  |  |

Виды технического обслуживания:

ТО-1 – ежесменно;ТО-2 – 1 раз в месяц;ТО-3 – 1 раз в три месяца;ТО-4 – 1 раз в год;

ТО-5 – по мере необходимости.

Таблица 6 – Учет технического обслуживания

| Дата | Вид техобслуживания | Должность | Фамилия и подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

13.1 Свидетельство о приемке.

Автоматическая линия сращивания ЛСБ 005-_________ заводской №________

На основании осмотра и проведенных испытаний оборудование признано годным к эксплуатации

Линия соответствует требованиям технических условий  ТУ 3830-006-55971340-06 и           ГОСТ 12.2.026.0-93.

Линия укомплектована согласно таблице «КОМПЛЕКТНОСТЬ».

Линию принял _______________________ (подпись)              м.п.

«____» ____________ 20___г.

13.2 Свидетельство о консервации.

Автоматическая линия сращивания ЛСБ 005-_________ заводской №________ подвергнута консервации согласно требованиям, предусмотренным действующими нормативно-техническими документами и ГОСТ 9.014-78.

Дата консервации  «____» ____________ 20___г.

Срок защиты без переконсервации - 6 мес. по ГОСТ 9.014-78.

Вариант временной защиты наружных поверхностей - ВЗ-1.

Категория условий хранения «1» по ГОСТ 15150-69.

Консервацию произвел                       _______________(подпись)

Изделие после консервации принял   _______________(подпись)

14. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

14.1 Автоматическая линия сращивания ЛСБ 005 _________ заводской №_______ введена в эксплуатацию  «___»______________20___г.

______________ (подпись)          м.п.

14.2 Ответственный за правильную и безопасную эксплуатацию оборудования

_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Назначен приказом   № ______         от  «___»_____________20     г.

На период

с «___»_________________20      г.        по «___»__________________20     г.

_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом   № ______         от  «___»_____________20     г.

На период

с «___»_________________20       г.        по «___»__________________20      г.

_________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом   № ______         от  «___»_____________20     г.

На период

с «___»_________________20      г.        по «___»__________________20     г.

15. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

15.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие линии ЛСБ 005 требованиям  ТУ 3830-006-55971340-06 и договора № ____ от  «____»____________20___г. и обязуется в течение гарантийного срока  производить ремонтные работы и замену вышедших из строя деталей (узлов) при  соблюдении потребителем требований руководства по эксплуатации (РЭ).

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования, но не более 18 месяцев с момента его получения потребителем (получателем) на предприятии-изготовителе.

15.2 Сведения о порядке предоставления гарантийных услуг.

15.2.1 Гарантийное обслуживание оборудования, а так же рассмотрение претензий по его качеству предприятие-изготовитель производит:

- если линия приобретена на предприятии-изготовителе или у его официального представителя;

- если пуско-наладочные работы произведены самим предприятием-изготовителем, либо уполномоченной на то организацией;

- при наличии РЭ на оборудование с соответствующими отметками.

15.3 Гарантийное обслуживание линии не производится если:

- оборудование эксплуатируется в условиях, не соответствующих климатическому исполнению УХЛ 4 согласно ГОСТ 15150-69;

- на момент обращения потребитель не может представить документально оформленного подтверждения о проводимых профилактических осмотрах и техническом обслуживании оборудования;

- оборудование имеет механические повреждения, связанные с неправильной транспортировкой, настройкой и эксплуатацией;

- имеются повреждения электрооборудования и электропроводки, контакты соединений окислены;

- произведены конструктивные изменения оборудования в механической части и электросхемы;

- производилась разборка комплектующих, если это не предусмотрено настоящим РЭ;

- использованы недопустимые смазочные материалы и комплектующие.

ООО  «ТД «БАКАУТ»

173008, Великий Новгород,

Тел/факс 8-921-203-46-59

e-mail: